Tata Ijmuiden productie logistiek

| Huidige situatie | Maatschappelijke kosten | Waterstof situatie |
| --- | --- | --- |
| Buiten havens - Aanvoer erts tankers - Aanvoer kolen tankers (metallurgische kool) | - Vaarweg naar IJmuiden wordt op diepte gebaggerd, alleen voor tata (Diepgang NZK max 12,5 meter; ertstankers 17 meter+) - Verwaaiing naar omgeving bij overslag | - Erts transport blijft - Kolen vervallen Alternatief aanvoer HBI/(DRI) - Ook erts transport vervalt - HBI meer waarschijnlijk per panamax (12 m) |
| Opslag / mengen - Ertsvelden - Kolen | - Verwaaiing (totale verwaaiing 1 a 2% vd grondstoffen) | Minder tot geen verwaaiing |
| Kooksfabriek Verkoop energie gas | - Uitstoot - Onder KF2 (mogelijk ook KF1) zit sterk vervuilde grond (o.a. benzeen), met grondwater risico | Vervalt |
| Pelletfabriek | - Uitstoot | Worden andere pellets, fabriek wordt groter, maar proces in essentie hetzelfde |
| Sinterfabriek Vooral voor retourstromen (vergruist kooks, vergruisde pellets etc.) | - Uitstoot | Vervalt, al zal er nog wel wat recirculatie van uitval zijn op een of andere manier |
| Hoogovens Verkoop energie gas Afvoer slak (o.a. voor cement) | - Uitstoot - CO2 - Dumpen slak | Vervalt, wordt vervangen door DRI installatie (tzt op waterstof) |
| Aanvoer toeslagstoffen - Metalen, fluxen etc. (per trein, vrachtauto, schip) Aanvoer schroot | - Indirect in uitstoot | Blijft |
| Gassenfabriek (zuurstof, stikstof, argon etc.) [derden] | - Producten worden ok verkocht | Blijft |
| Oxy staalfabriek & metallurgie Verkoop energie gas Afvoer slak | - Uitstoot - CO2 - Dumpen slak | Vervalt, wordt vervangen door Electric Arc furnace met aangepaste metallurgie Alternatief: vervalt niet, maar er wordt EAF voorgeschakeld |
| Slak verwerking (derden) | - Uitstoot |  |
| Gietmachines - Plak (3x) - Gietwals (2 x) | Deze processen zullen niet of minimaal veranderen (ovens van warmband, zinkbaden etc. zullen wel op andere wijze verwarmd moeten worden. |  |
| Warm wals |  |  |
| Koud wals |  |  |
| Bekledings lijnen (zink en tin) |  |  |
| Bekledingslijn (verf) |  |  |
| Knippen/snijden verpakken |  |  |
| Verscheping eind product |  |  |

En dan zijn er grootschalige onderhoudswerkplaatsen, magazijnen, rail transport, wegen etc.

Industrieterrein Tata Steel: 4.3 PlanMER-onderzoeken (planviewer.nl)